| Тип резистора | Вид резистора | Назначение резистора | Функциональная характеристика | Номинальная мощность рассеяния, Вт | Предел номинального сопротивления, Ом | Допускаемое отклонение от номинального сопротивления, % | Предельное рабочее напряжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Постоянного, В, или переменного, Вэфф. тока | Импульсное Вампл. тока |
| СП4-1 | СП4-1а | регулировочный | А | 0,5 | от 100 до 4,7×106 | ±20 – для резисторов с номинальным сопротивлением менее 220 кОм ±30 – для резисторов с номинальным сопротивлением 220 кОм и более | 250 | 400 |
|  |  |  | Б, В | 0,25 | от 1×103 до 2,2×106 |  | 200 | 300 |
|  | СП4-1б | подстроечный со стопорением вала | А | 0,5 | от 100 до 4,7×106 |  | 250 | 400 |
|  |  |  | Б,В | 0,25 | от 1×103 до 2,2×106 |  | 200 | 300 |
|  | СП4-1в | подстроечный без стопорением вала | А | 0,25 | от 100 до 4,7×106 |  | 250 | 400 |
| СП4-2М | СП4-2Ма | регулировочный | А | 1,0 | от 47 до 4,7×106 |  | 350 | 600 |
|  |  |  | Б, В | 0,5 | от 1×103 до 2,2×106 |  | 300 | 500 |
|  | СП4-2Мб | подстроечный со стопорением вала | А | 1,0 | от 47 до 4,7×106 |  | 350 | 600 |
|  |  |  | Б, В | 0,5 | от 1×103 до 2,2×106 |  | 300 | 500 |

ОБЩИЙ ВИД РЕЗИСТОРА

| Вид резистора | L, мм | Масса, г, не более |
| --- | --- | --- |
| СП4-1а | 12,00±0,55 | 6,0 |
|  | 16,00±0,55 | 6,3 |
|  | 20,00±0,65 | 6,5 |
|  | 25,00±0,65 | 7,0 |
| СП4-1б | - | 10,0 |
| СП4-1в | - | 4,0 |
| Конец вала - ВС-2 по ГОСТ 4907 Полный механический угол поворота - 300± 5o Ориентация шлица (лыски) вала произвольная. |  |  |

| Вид резистора | Обозначение конца вала по ГОСТ 4907 | L, мм |  | Масса, г, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ном. | Пред. откл. |  |
| СП4-2Ма | ВС-2 | 12,0 | ±0,55 | 16,0 |
|  |  | 20,0 | ±0,65 | 18,0 |
|  |  | 60,0 | ±0,95 | 26,0 |
|  | ВС-3 | 20,0 | ±0,65 | 18,0 |
|  |  | 32,0 | ±0,80 | 19,0 |
|  |  | 60,0 | ±0,95 | 26,0 |
| СП4-2Мб | - | - | - | 20,0 |
| Полный механический угол поворота - 300± 5o Ориентация шлица (лыски) вала произвольная. |  |  |  |  |

ЗНАЧЕНИЯ ТКС

| Тип резистора | Диапазон номинальных сопротивлений | ТКС, ×10-6 1/°С, не более |
| --- | --- | --- |
| СП4-1 | до 10 кОм включ. | ±1 500 |
| СП4-2 | свыше 10 кОм | ±2 000 |

МИНИМАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ МЕЖДУ ВЫВОДАМИ

| Номинальное сопротивление | Функциональная характеристика изменения сопротивления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б |  | В |  |
|  | Минимальное сопротивление между выводами должно быть не более, Ом |  |  |  |  |
|  | 1 – 2 и 2 – 3 | 1 – 2 | 2 – 3 | 1 – 2 | 2 – 3 |
| 47 – 220 Ом | 12 | - | - | - | - |
| 330 – 680 Ом | 15 | - | - | - | - |
| 1 – 2,2 кОм | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 |
| 3,3 и 4,7 кОм | 35 |  |  |  |  |
| 6,8 кОм |  | 200 |  |  | 200 |
| 10 кОм | 50 |  |  |  |  |
| 15 и 22 кОм |  | 250 | 35 | 35 | 250 |
| 33 и 47 кОм |  | 500 |  |  | 500 |
| 68 и 100 кОм |  | 1 000 |  |  | 1 000 |
| 150 и 220 кОм | 125 | 2 500 | 50 | 50 | 2 500 |
| 330 кОм |  | 5 000 |  |  | 5 000 |
| 470 кОм | 250 |  | 100 | 100 |  |
| 680 кОм |  | 10 000 |  |  | 10 000 |
| 1 МОм | 500 |  | 200 | 200 |  |
| 1,5 и 2,2 МОм | 1 000 | 25 000 | 500 | 500 | 25 000 |
| 3,3 и 4,7 МОм | 1 500 | - | - | - | - |