| Вид резистора | Типоразмер | Диапазон номинальных сопротивлений, Ом | Допускаемое отклонение сопротивления, % | Номинальная мощность рассеяния, Вт | Предельное рабочее напряжение переменного или постоянного (амплитудного) тока, В | Масса резисторов, г, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р1-12-0,062ум. | 0402 | От 0,15 до 0,91 включ. от 1 до 10 включ. св. 10 до 106 включ. св. 106 до 107 включ. | ±5; ±10; ±20 ±2; ±5; ±10 ±1; ±2; ±5; ±10 ±2; ±5; ±10 | 0,062 | 50 | 0,0015 |
| Р1-12-0,062 | 0603 |  |  |  |  | 0,0050 |
| Р1-12-0,1ум. | 0603 |  |  | 0,1 |  |  |
| Р1-12-0,1 | 0805 | От 0,15 до 0,91 включ. от 1 до 10 включ. св. 10 до 106 включ. св. 106 до 2×107 включ. | ±5; ±10; ±10 ±2; ±5; ±10 ±0,5; ±1; ±2; ±5; ±10 ±2; ±5; ±10 |  | 100 | 0,0060 |
| Р1-12-0,125 | 0805 |  |  | 0,125 | 150 |  |
| Р1-12-0,25 | 1206 | От 0,15 до 0,91 включ. от 1 до 10 включ. св. 10 до 106 включ. св. 106 до 2,2×107 включ. | ±5; ±10; ±10 ±2; ±5; ±10 ±0,5; ±1; ±2; ±5; ±10 ±2; ±5; ±10 | 0,25 | 200 | 0,0150 |
| Р1-12-0,33 | 1210 |  |  | 0,33 |  | 0,0250 |
| Р1-12-0,5 | 2010 | От 0,15 до 0,91 включ. от 1 до 10 включ. св. 10 до 106 включ. св. 106 до 107 включ. | ±5; ±10; ±10 ±2; ±5; ±10 ±0,5; ±1; ±2; ±5; ±10 ±2; ±5; ±10 | 0,5 |  | 0,0400 |
| Р1-12-0,75 | 2012 | От 0,15 до 0,91 включ. от 1 до 10 включ. св. 10 до 106 включ. св. 106 до 2,2×107 включ. | ±5; ±10; ±10 ±2; ±5; ±10 ±0,5; ±1; ±2; ±5; ±10 ±2; ±5; ±10 | 0,75 |  | 0,0450 |
| Р1-12-1,0 | 2512 | От 0,15 до 0,91 включ. от 1 до 10 включ. св. 10 до 106 включ. св. 106 до 107 включ. | ±5; ±10; ±10 ±2; ±5; ±10 ±0,5; ±1; ±2; ±5; ±10 ±2; ±5; ±10 | 1,0 |  | 0,1000 |
| Р1-12-2,0 | 4020 | От 0,15 до 0,91 включ. от 1 до 10 включ. св. 10 до 106 включ. св. 106 до 2,7×107 включ. | ±5; ±10; ±20 ±2; ±5; ±10 ±1; ±2; ±5; ±10 ±2; ±5; ±10 | 2,0 |  | 0,5000 |
| Примечание Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют рядам Е24, Е48, Е96 по ГОСТ 28884 |  |  |  |  |  |  |

ОБЩИЙ ВИД РЕЗИСТОРА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Вид резистора | Габаритные размеры и допустимые отклонения, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | B | H | l |
| Р1-12-0,062ум. | 1,00 ± 0,10 | 0,50 ± 0,10 | 0,30 ± 0,05 | 0,25 ± 0,15 |
| Р1-12-0,062 | 1,60 ± 0,15 | 0,80 ± 0,10 | 0,45 ± 0,20 | 0,30 ± 0,20 |
| Р1-12-0,1ум. |  |  |  |  |
| Р1-12-0,1 | 2,00 ± 0,20 | 1,25 ± 0,20 | 0,4+0,20-0,05 | 0,40 ± 0,20 |
| Р1-12-0,125 |  |  |  |  |
| Р1-12-0,25 | 3,20+0,15-0,20 | 1,60 ± 0,15 | 0,6+0,20-0,05 |  |
| Р1-12-0,33 | 3,20 ± 0,20 | 2,50 ± 0,20 | 0,60 ± 0,20 |  |
| Р1-12-0,5 | 5,00 ± 0,20 |  |  | 0,50 ± 0,25 |
| Р1-12-0,75 |  | 3,20 ± 0,20 |  |  |
| Р1-12-1,0 | 6,30 ± 0,20 |  |  | 0,75 ± 0,45 |
| Р1-12-2,0 | 10,00 ± 0,20 | 5,00 ± 0,20 |  | 1,00 ± 0,50 |

ЗНАЧЕНИЯ ТКС

| Группа по ТКС | Диапазон номинальных сопротивлений, Ом | ТКС, ×10-6 1/°С, не более, в интервалах температур |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от минус 60 до 20 °С (от 213 до 293 К) | от 20 до 70 °С (от 293 до 343 К) | от 20 до 155 °С (от 293 до 428 К) |
| Без обозначения | От 0,15 до 0,68 | Не нормируется |  |  |
| К* | Св. 100 до 1×107 | ±200 | ±50 | ±100 |
| Л | Св. 100 до 1,5×103 | ±200 | - | ±100 |
|  | Св. 1,5×103 до 1,5×104 | ±100 | - | ±100 |
|  | Св. 1,5×104 до 1×107 | ±200 | - | ±100 |
| М | От 1 до 2,7×107 | ±250 | - | ±250 |
| Н | От 0,75 до 2,7×107 | ±500 | - | ±500 |
| * – для резисторов Р1-12-0,062ум.; Р1-12-0,062; Р1-12-0,1ум.; Р1-12-0,1; Р1-12-0,125 |  |  |  |  |