| Вид резистора | Номинальная мощность рассеяния, Рном., Вт | Диапазон номинальных сопротивлений, Ом | Допускаемое отклонение сопротивления, % | Предельное рабочее напряжение постоянного и переменного (амплитудного) тока, U, В | Масса, г, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р2-109-0,16 | 0,16 | от 1,0×103 до 33,0×103 включ. | ±0,01; ±0,02; ±0,05; ±0,1 | 73 | 0,1143 |
| Р2-109-0,25 | 0,25 | от 5 до 51 включ. | ±0,1 |  |  |
|  |  | св. 51 до 1×103 включ. | ±0,05; ±0,1 |  |  |
| Р2-109-0,40 | 0,40 | от 3,0×103 до 80,0×103 включ. | ±0,01; ±0,02; ±0,05; ±0,1 | 180 | 0,2440 |
| Р2-109-0,63 | 0,63 | от 5 до 51 включ. | ±0,1 |  |  |
|  |  | св. 51 до 3×103 включ. | ±0,05; ±0,1 |  |  |
| Примечание Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду Е24 по ГОСТ 28884 |  |  |  |  |  |

ОБЩИЙ ВИД РЕЗИСТОРА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Вид резистора | Габаритные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | B | H | bK | G | c | a |
| Р2-109-0,16 Р2-109-0,25 | 6,0±0,3 | 3,2±0,3 | 2,5±0,3 | 2,2±0,2 | 2,8±0,2 | 1,3±0,3 | 1 |
| Р2-109-0,40 Р2-109-0,63 | 7,3±0,3 | 4,3±0,3 | 2,8±0,3 | 2,4±0,2 | 4,0±0,2 |  |  |

ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА СОПРОТИВЛЕНИЯ

| Группа по ТКС | Номинальная мощность рассеяния, Рномин., Вт | Диапазон номинальных сопротивлений, Ом | ТКС, ·10-6 1/ ºС, не более, в интервале температур, °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от минус 60 до плюс 20 | от 20 до плюс 125 |
| К | 0,16 | От 1,0·103 до 33,0·103 включ. | ±8 | ±2 |
| Л |  |  |  | ±6 |
| М |  |  |  | ±8 |
| М | 0,25 | От 5 до 51 включ. | ±8 | ±8 |
| Л |  | От 51 до 1,0·103 включ. |  | ±6 |
| К | 0,4 | От 3,0·103 до 80·103 включ. | ±8 | ±2 |
| Л |  |  |  | ±6 |
| М |  |  |  | ±8 |
| М | 0,63 | От 5 до 51 включ. | ±8 | ±8 |
| Л |  | От 51 до 3·103 включ. |  | ±6 |