| Тип и вид блока | Вариант блока | Номинальная мощность рассеяния блока, Рн, Вт | Допустимая мощность рассеяния резистора блока, Р0, Вт | Количество резисторов в блоке | Позиционное обозначение резистора блока | Номинальное сопротивление резистора блока, Rн, Ом | Допускаемое отклонение сопротивления от номинальной величины, % | Рабочая температура среды, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б19К-1 | 1; 2 | 0,3 | 0,075 | 7 | R1 ‒ R7 | От 5,6 до 10·103 включ. | ±5; ±10 | от минус 60 до плюс 85 |
|  | 3; 4 |  | 0,25 0,125 | 3 | R1 ‒ R3 | От 27 до 24·103 включ. От 10 до 24 включ. |  |  |
|  | 5 |  | 0,075 | 7 | R1 ‒ R7 | От 5,6 до 10·103 включ. |  |  |
|  | 6 |  | 0,075 | 4 | R1; R4 | 390 | ±5 |  |
|  |  |  | 0,25 |  | R2; R3 | 300 |  |  |
|  | 7 |  | 0,075 |  | R1 | 510 | ±10 |  |
|  |  |  |  |  | R2 | 2,4·103 |  |  |
|  |  |  | 0,125 |  | R3 | 510 |  |  |
|  |  |  | 0,075 |  | R4 | 1,5·103 |  |  |
|  | 8 |  | 0,075 |  | R1 | 1,5·103 |  |  |
|  |  |  | 0,125 |  | R2 | 1,5·103 |  |  |
|  |  |  | 0,075 |  | R3; R4 | 510 |  |  |
|  | 9 |  |  | 6 | R1 ‒ R6 | 150 |  |  |
|  | 10 |  |  | 7 | R1; R3; R5 ‒ R7 | 680 |  |  |
|  |  |  |  |  | R2; R4 | 150 |  |  |
|  | 11 |  |  |  | R1; R2; R4 ‒ R7 | 2,4·103 |  |  |
|  |  |  |  |  | R3 | 6,8·103 |  |  |
|  | 12 |  |  | 6 | R1 ‒ R6 | 1,5·103 |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  | 510 |  |  |
|  | 14 |  |  | 5 | R1 | 510 |  |  |
|  |  |  |  |  | R2 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  | R3 | 1,5·103 |  |  |
|  |  |  |  |  | R4 | 56 |  |  |
|  |  |  |  |  | R5 | 820 |  |  |
|  | 15 |  |  | 7 | R1; R3 | 510 |  |  |
|  |  |  |  |  | R2 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  | R4; R5 | 1,8·103 |  |  |
|  |  |  |  |  | R6; R7 | 3·103 |  |  |
|  | 16 | 0,3 | 0,075 | 6 | R1 | 510 |  |  |
|  |  |  |  |  | R2 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  | R3; R4; R5 | 2,2·103 |  |  |
|  |  |  |  |  | R6 | 100 |  |  |
|  | 17 |  |  | 7 | R1; R3; R5 ‒ R7 | 5,1·103 |  |  |
|  |  |  |  |  | R2 | 330 |  |  |
|  |  |  |  |  | R4 | 620 |  |  |
|  | 18 |  |  |  | R1; R4; R6 | 620 |  |  |
|  |  |  |  |  | R2 | 330 |  |  |
|  |  |  |  |  | R3; R5; R7 | 5,1·103 |  |  |
|  | 19 |  |  |  | R1; R2 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | R3 | 5,6·103 |  |  |
|  |  |  |  |  | R4; R6 | 3·103 |  |  |
|  |  |  |  |  | R5 | 10·103 |  |  |
|  |  |  |  |  | R7 | 270 |  |  |
|  | 20 |  | 0,25 | 3 | R1; R3 | 180 |  |  |
|  |  |  | 0,125 |  | R2 | 680 |  |  |
| Б19К-2 | - | 0,5 | 0,25 | 8 | R1 ‒ R8 | От 10 до 510 включ. | ±5; ±10 |  |
|  |  |  | 0,125 |  |  | От 560 до 24·103 включ. |  |  |
| Б19К-3 | 1 | 0,6 | 0,125 | 8 | R1 ‒ R8 | От 560 до 2·103 включ. | ±2; ±5 |  |
|  |  | 1 | 0,25 |  |  | От 20 до 510 включ. |  |  |
|  | 2 | 0,6 | 0,05 | 12 | R1 ‒ R12 | 51 |  |  |
|  | 3 | 0,5 | 0,05 | 14 | R1 ‒ R14 | От 20 до 2·103 включ. |  |  |
|  | 4 |  |  |  | R1; R2; R5; R8; R9; R13; R14 | 820 | ±5 |  |
|  |  |  |  |  | R3; R4; R6; R7; R10; R11; R12 | 510 |  |  |
|  | 5 | 0,6 | 0,05 | 10 | R1; R4; R5; R8; R9 | 43 |  |  |
|  |  |  | 0,25 |  | R2; R3; R6; R7; R10 | 240 |  |  |
|  | 6 | 1 | 0,05 | 10 | R1; R4; R5; R8; R9 | 82 | ±2; ±5 |  |
|  |  |  | 0,25 |  | R2; R3; R6; R7; R10 | 130 |  |  |
|  | 1 ‒ 1 |  |  | 8 | R1 | 51 | ±5 |  |
|  |  |  |  |  | R2 ‒ R8 | 100 |  |  |
|  | 1 ‒ 2 |  |  |  | R1; R2 | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  | R3 ‒ R8 | 100 |  |  |
|  | 1 ‒ 3 |  |  |  | R1 ‒ R3 | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  | R4 ‒ R8 | 100 |  |  |
|  | 1 ‒ 4 |  |  |  | R1 ‒ R4 | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  | R5 ‒ R8 | 100 |  |  |
|  | 1 ‒ 5 |  |  |  | R1 ‒ R5 | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  | R6 ‒ R8 | 100 |  |  |
|  | 1 ‒ 6 |  |  |  | R1 ‒ R6 | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  | R7; R8 | 100 |  |  |
|  | 1 ‒ 7 |  |  |  | R1 ‒ R7 | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  | R8 | 100 |  |  |
| Примечания: 1. Количество резисторов, которые могут одновременно работать в блоке, определяется мощностью рассеяния резистора блока и суммарной мощностью резисторов блока, которые не должны превышать значений, определяемых по рисункам 4.1 и 4.2. 2. В блоки Б19К-1-1 – Б19К-1-5, Б19К-2, Б19К-3-1, Б19К-3-3 входят резисторы с одинаковым номинальным значением сопротивления. 3. Промежуточные величины номинальных сопротивлений соответствуют ряду Е24 по ГОСТ 28884. 4. Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) резисторов блоков не должен превышать следующих значений: - для резисторов сопротивлением 510 Ом и выше: ± 250·10-6, 1/ °С; - для резисторов сопротивлением до 510 Ом: ± 350·10-6, 1/ °С. |  |  |  |  |  |  |  |  |

### ОБЩИЙ ВИД РЕЗИСТОРНЫХ БЛОКОВ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РЕЗИСТОРНЫХ БЛОКОВ